福州民天实业有限公司关于

- 征集海峡果品批发市场管理活动房项目供应商的公告

我公司所属海峡果品批发市场北门拟采购1座2层管理活动房，现向有意向的供应商征询报价，具体需求如下：

- 一、管理活动房主要技术参数要求：

| 概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 双层（一层3间，二层4间）共7间，楼梯户外一部 |  |  |  |  |  |
| 管理活动房主要技术要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 详细描述 | 尺寸规格 | 数量 | 备注 |
| 一 | 集装箱房 | 塑粉高温烤漆 | 6000mm*3000mm*2896mm | 1套 |  |
|  | 单套包括 | （白灰色） |  |  |  |
| 1 | 框架 | 顶框粱 | 6000mm*3000mm*170mm,±3.0mm厚170高热镀锌主梁，C90*50*±2.5mm镀锌次梁，±20*20*2.5方管 | 1套 | 主梁及立柱材质为定制高强镀锌卷板，镀锌层150g/㎡。 |
|  |  | 底座框粱 | 6000mm*3000mm*180mm,±3.0mm厚180高热镀锌主梁，C150*60*±2.5mm镀锌次梁，±50*100*2.0mm镀锌方管次梁，L5/±20kg镀锌角铁 | 1套 |  |
|  |  | 钢立柱 | 150mm*210mm*2650mm，±3.0mm厚镀锌立柱 | 4根 |  |
|  |  | 油漆 | 高温塑粉烤漆 | 1套 | 漆膜附着力划格试验评级为1级 |
| 2 | 屋顶 | 彩涂卷单彩瓦 | ±1.0mm，白灰，车间咬合成型 | 1套 |  |
|  |  | 玻璃丝棉+防潮膜 | 115mm厚，容重20kg/m3 | 1套 | 燃烧性能为A1级不燃 |
|  |  | 831*2840彩钢板吊顶 | ±1.0mm厚，型材机拉成型、隐形钉 | 1套 |  |
| 3 | 地面 | 水泥纤维板 | ±18mm厚高密度板 | 5片 |  |
|  |  | PVC地板革 | ±1.6mm耐磨型 | 1套 |  |
| 4 | 墙板 | 玻璃丝棉彩钢复合夹芯板 | 外±1.0彩钢板橘皮纹、内±1.0彩钢板/85mm厚/100kg玻璃棉，外白灰或象牙白，内白灰，尺寸/1150mm*2535mm | 15块 | 外橘皮纹、内平板 |
| 5 | 窗户 | 高端窗 | 1150mm *1100mm防盗网加纱窗 | 2樘 | 钢化白玻 |
| 6 | 门 | 钢质防盗门 | 840mm*2035mm | 1樘 | 右手内开 |
| 7 | 电气系统 | 暗装配电箱 | 7-9位 | 1个 |  |
|  |  | 工业插头插座 | 电压220V，50Hz, 3极, 32A，3*6平方2.0主线 | 1个 |  |
|  |  | 长型LED灯 | 灯线2*1.5平方、72W | 2个 |  |
|  |  | 插座（空调） | 插座线4平方、16A三孔 | 1个 |  |
|  |  | 插座（墙面） | 插座线3*4平方、10A五孔 | 4个 |  |
|  |  | 灯开关 | 单控开关 | 1个 |  |
| 8 | 室内收边 | PVC角线 | 顶、柱包件白色，踢脚线棕色 | 1套 |  |
| 9 | 排水 | 泛水槽，白灰 | 2795mm/5795mm | 1套 |  |
|  |  | PVC排水管 | 2820mm长*50MM | 4根 |  |
| 10 | 屋顶 | 树脂瓦 | 1200*2000mm*4.0mm，波高50mm,波距210mm |  | 颜色灰色，彩钢包边 |
| 11 | 双开门 | 上滑轨双拉门两套 | 6000*3000mm |  | 12厘钢化玻璃 |
| 12 | 楼梯 | 楼梯：采用1.2m宽钢制楼梯（投影面积长达4.8m）3.0mm花纹板组合制作 二楼走道采用1m宽3.0mm花纹板组合制作， 雨棚采用50mm不老泡（1.0mm）铝材包边，复合钢质牛腿支架。 |  |  |  |

注：1.以上表格要求为不允许偏离，偏离视为无效报价；

- 2.本项目统一定为2025年10月16日上午9点30分查看现场并进行签到，未查看现场未签到的视为无效报价。

- （查看现场联系人：林先生，联系电话：17750230813）

- 二、收货地点：需根据我司要求运送到海峡果品批发市场指定地点进行安装调试。

三、付款方式：

验收合格后一次性付款。

- 报价要求：包括配套的设施费、运费、安装调试费、吊装费、

- 人工费、税费等所有费用；

五、交付时间要求:

签订合同后20日内完成;

六、报价供应商资格要求:

1、具备履行本合同能力，能提供增值税发票的供应商；

2、具有国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告（内容

必须包括抗压强度等）的供应商；

3、2024年纳税人信用等级D级不得参与；

- 4、“信用中国”网站的查询结果为失信被执行人的不得参与报

- 价。

七、报价供应商需提交的资料：

1、统一社会信用代码营业执照复印件；

2、国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告（内容必须包括抗压强度等）复印件（原件备查）；

3、提供从电子税务局打印的2024年纳税人信用等级证明；

4、“信用中国”网站的查询结果打印件或截图；

5、管理活动房主要技术参数响应、偏离表；

6、报价单（格式详见附件）。

（以上材料都要加盖单位公章后并密封，封口处加盖公章）

八、报价资料寄送地址：闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心海峡冻品批发市场行政楼五楼信息工程部（518-2）

九、递交报价资料截止时间：2025年10月17日下午16:00。

福州民天实业有限公司

2025年10月13日

附件

- 海峡果品批发市场管理活动房项目

- 报价单

福州民天实业有限公司：

我公司对贵公司采购1座2层海峡果品批发市场活动管理房包干含税总报价为         元（大写         元），包干不含税总报价为         元（大写         元）。

注：1.我公司提供的发票为增值税         发票（请填写普通还是专用）；

2.提供增值税专用发票的需填写提供的为      %的增值税专用发票（提供普票的不要填写）；

3.所有小写报价均精确到小数点后两位；

- 4.以上报价包括配套的设施费、运费、安装调试费、吊装费、

- 人工费、税费等所有费用；

5.未按以上规定正确报价的视为无效报价；

6.未填写报价日期和提供的所有材料未盖骑缝章、缺件的视为无效报价。

联系人：                  联系电话：

附:1.统一社会信用代码营业执照复印件（盖章）

2.2024年纳税人信用等级证明（盖章）

3.“信用中国”网站的查询结果打印件或截图（盖章）

4.国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告（内容必须包括抗压强度等）复印件（盖章）

5.管理房主要技术参数响应、偏离表（盖章）

报价单位：

（盖章）

时    间：