福州民天实业有限公司

关于征集蔬菜批发市场新建北门机动车道闸收费识别系统

供应商的公告
我公司所属蔬菜批发市场新建北门机动车道拟采购两套道闸收费识别系统，现向有意向的供应商征询报价，具体需求如下：

一、拟购道闸主要技术参数要求

	序号
	设备

名称
	单位
	数量
	主要技术参数要求

	两进两出

	1
	卡口专用高速摄像机
	台
	4
	1)图片分辨率：1920*1080
2)CPU：双核≥1.2GHz
3)操作系统：Linux
4)通讯接口：RJ45网络口，10/100M
5)最低照度：0.1Lux
6)镜头规格：2.7-13.5mm
7)工作湿度：<95%(无凝结)
8)工作温度：-30℃至+70℃
9)显示区域：≥320*160mm（长*宽）
10)LED屏规格：≥80*40点阵、全彩、户外型
11)显示内容：停车时长、收费金额，二维码等，显示内容可定制，并支持语音播报
12)外壳材质：钣金烤漆                                                                                         13)车牌识别摄像机需具有良好的防护性及稳定性，需采用摄像机、LED屏幕、补光灯、控制模块内置箱体式设计；
14)摄像机采用高清500万像素，图片分辨率：2560*1944；支持电动调焦功能；
15)摄像机支持3种触发抓拍模式，分别为车检触发、视频触发及混合触发；
16)补光灯支持3种工作模式，分别智能模式、常亮模式及抓拍闪烁；
17)支持强光抑制、自动补光、连续抓拍、智能降噪、夜间增强等技术，可适用于各种光照环境；
18)内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%；
19)车牌识别摄像机需具有在恶劣天气下获得较佳拍摄图像的采集技术；
20)车牌识别摄像机需具有车辆图像各层次信息识别控制技术；
21)车牌识别摄像机需采用基于视频流的车牌识别方法识别车牌技术；
22)车牌识别摄像机需支持识别车牌号码信息，抓拍图片分辨率≥2560*1944像素；配置≥80*40点阵全彩LED显示屏，可显示停车时长、二维码等内容；并配置有开关量信号接入接口、以太网接口；工作功率≤70W；
23)支持通讯及硬件故障判断，并报警提示；
24)支持网络故障时的本地储存功能；摄像机内置白名单（VIP、固定车等）功能，可保证网络故障下车辆正常通行；
25)内置控制模块，支持控制道闸开启和控制摄像机进行车牌抓拍功能；
26）车牌识别摄像机需适合户外使用，防水等级≥IPX4，并通过温度循环试验（-30℃~70℃，8小时）及恒温恒湿试验（温度40±2℃、湿度93±3%，48小时）后，工作仍然正常。

	2
	智能道闸
	台
	4
	1)道闸需能执行“开、光、停”控制，从遥控机发出执行输出控制信号的响应时间＜2秒，遥控距离≥30M；
2)道闸升降时间2-6S，具备变频调速功能，可实现起落杆加减速调整，如高速起杆、慢速落杆，且起落杆速度不少于三挡可调；栏杆臂起落角度范围在0°-90°、偏差在±3°；且运行噪音＜60dB；）；
3)杆体表面要求有反光性能；
4)物理防砸：闸杆配带有橡胶胶条或外层包裹泡沫珍珠棉，可以减轻因为意外而造成的损失。 
5)3D车检防砸功能，闸杆在下落过程中若接收到3D车检输入触发信号则立即抬杠，触发期间不会落杆，待红外线输入恢复后自动落杆；
6)自检功能：运行中自动刷新检测电路出现的异常并报警；
7)防冻功能：机构需采用航空专用防冻润滑脂,在北方寒冷地区机构不会冻结，道闸能正常运行；
8)闸杆防撞功能：汽车以15公里/小时的速度撞击闸杆后，闸杆被撞出，道闸主轴等其他结构件不会变形、损坏，闸杆重新安装后，道闸能正常运行。（铝合金圆杆，碳纤维圆杆选配功能）
9)道闸具有上电自锁，停电时能解脱自锁，实现手动控制；具有断电自动抬杠功能、过流保护功能、防砸功能、遇阻反弹功能；
10)设备通过GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 4208检验要求；通过温度循环试验（-30℃~70℃，16小时），结构正常、工作正常；设备内无进水，防水等级≥IPX4；且通过防电击测试，配置有接地端子或连接件。
11) 电源：AC 220V±10%/50Hz
12) 工作功率：≤250W
13) 抬杆时间：2-6S（闸杆长度不同，时间不同）
14) 遥控器距离：≤30m
15) 工作温度：-25℃~+80℃
16) 工作湿度：≤90%（无凝结）

	3
	车辆检测器
	个
	8
	工作电压 AC220V±15% /50HZ 功率 <5W 反应时间 10ms 继电器输出 240V/5 A AC  频率范围4 级可调：低频/中低频/中高频/高频 灵敏度 4 级可调：高/中高/中低/低 连接类型 11 针插脚，DIN 导轨探测环电感量 50-1000 uH，（推荐 100～300 uH） 探测环引线≤10 米，总电阻小于 10Ω，每米至少双绞 20 次尺寸（含底座） 78×40×108毫米 (长×宽×高) 重量(含底座) 0.3KG 工作温度 -30~+70℃ 相对湿度 <95% 无冷凝防护等级 IP50

	4
	收费系统软件
	套
	1
	免费赠送（需对接现有车辆管理系统）

	5
	服务器
	台
	1
	1)内置停车场免取卡管理系统软件；软件支持远程自动升级。
2)服务器需支持数据存储、网络通信功能，工作功率≤15W；并具有开关量信号输入接口、以太网通信接口；
3)设备通过GB 4943.1-2011、GB 16796-2009、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2423.22-2012检验要求；并通过温度循环试验（-30℃~70℃，8小时）及恒温恒湿试验（温度40±2℃、湿度93±3%，48小时）后，工作仍然正常。                                  1)CPU：64位1.2GHz四核
4)硬盘：≥32GB
5)接口：10M/100M自适应的RJ45 以太网接口，支持PoE以太网供电
6)工作温度：-30℃至+70℃
7)工作湿度：<95%(无凝结)
8)防护等级：IP50


注：

1.以上提供的产品免费保修壹年，质保期内除人为因素引起的设备问题，设备直接替换全新配件；终身维护（人为或自然灾害损坏除外）；

2.请有意向的供应商自行查看现场。
二、安装位置：蔬菜批发市场新建北门机；
三、完成时间：合同签订后15个工作日内完成;
四、付款方式：安装完成后一次性付款；
五、报价要求：包括运费、安装调试费、人工费、税费等所有费
用；
六、报价供应商资格要求:  

1、注册地为福州市或在福州市设有分公司、办事处具备履行本
合同能力、能提供设备为13%或3%或1%增值税专用发票、施工为9%或3%或1%增值税专用发票的供应商；

2、能提供国家认监委认可的检验检测机构出具的车牌识别摄像机相关的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料的供应商；
3、能提供国家认监委认可的检验检测机构出具的道闸功能相关的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料的供应商；

4、能提供国家认监委认可的检验检测机构出具的服务器相关的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料的供应商；
5、2024年纳税人信用等级D级不得参与；
6、“信用中国”网站的查询结果为失信被执行人的不得参与报
价。
七、报价供应商需提交的资料：
1、统一社会信用代码营业执照复印件；
2、国家认监委认可的检验检测机构出具的车牌识别摄像机相关的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料；

3、国家认监委认可的检验检测机构出具的道闸功能相关的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料；

4、国家认监委认可的检验检测机构出具的服务器相关的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料；
5、提供从电子税务局打印的2024年纳税人信用等级证明；
6、“信用中国”网站的查询结果截图或打印件；
7、报价单（格式详见附件）。
（以上材料都要加盖单位公章后并密封，封口处加盖公章）
八、报价资料寄送地址：闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心海峡冻品批发市场行政楼五楼信息工程部（518-2）

九、递交报价资料截止时间：2025年11月24日下午16:00。
 
             福州民天实业有限公司
                  2025年11月19日
附件
蔬菜批发市场新建北门机动车道闸收费识别系统项目报价单
福州民天实业有限公司：
我公司对贵公司所属蔬菜批发市场新建北门拟购两进两出机动车道闸收费识别系统的含税包干总报价为_____________元（大写____________元），不含税包干总报价为____________元（大写____________元），其中：设备含税报价为_________元/套，施工含税报价为________元。
注：1.我公司提供的设备发票为税率     %的增值税专用发票，施工为税率     %的增值税专用发票；
2.所有小写报价均精确到小数点后两位；

3.包括运费、安装调试费、人工费、税费等所有费用；
    4.未按以上规定正确报价的视为无效报价。
联系人：                  联系电话：
附:1.统一社会信用代码营业执照复印件（盖章）

2.国家认监委认可的检验检测机构出具的车牌识别摄像机相关的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料（盖章）；

3.国家认监委认可的检验检测机构出具的道闸功能相关的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料（盖章）；

4.国家认监委认可的检验检测机构出具的服务器相关的测试报告佐证或政府相关部门颁发的佐证材料（盖章）；

5.2024年纳税人信用等级证明（盖章）；

6.“信用中国”网站的查询结果截图或打印件（盖章）
报价单位：
                                    （盖章）
时    间：
PAGE  
4

