电梯定期保养工作单

| 表A-1半月维保项目（内容）和要求 |  |  |  | 表A-2 季度维保项目（内容）和要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保 养 项 目 |  | 梯号 | 序号 | 保 养 项 目 | 梯号 |
| 1 | 机房、滑轮间环境清洁，门窗完好、照明正常 |  |  | 1 | 减速机润滑油油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，在指定位置 |  |  | 2 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 3 | 曳引机运行时无异常振动和异常声响 |  |  | 3 | 位置脉冲发生器工作正常 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位润滑，动作灵活 |  |  | 4 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀 |  |
| 5 | 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |  |  | 5 | 曳引轮槽曳引钢丝绳清洁，无严重油腻，张力均匀 |  |
| 6 | 编码器清洁，安装牢固 |  |  | 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁，无严重油腻 |  |
| 7 | 限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |  | 7 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 8 | 轿顶清洁，防护拦安全可靠 |  |  | 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |  |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关工作正常 |  |  | 9 | 层门轿门系统中传动钢丝绳链条、胶带清洁、调整 |  |
| 10 | 导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |  | 10 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 11 | 对重块及其压板对重块无松动，压板紧固 |  |  | 11 | 消防开关工作正常，功能有效 |  |
| 12 | 井道照明齐全、正常 |  |  | 12 | 耗能缓冲器电气装置有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |  |  | 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 |  |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关工作正常 |  |  | 表A-3 半年维保项目（内容）和要求 |  |  |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |  |  | 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓无松动 |  |
| 16 | 轿内显示、指令按钮齐全、有效 |  |  | 2 | 曳引轮导向轮轴承部无异常声，无振动，润滑良好 |  |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板光幕、光电等）功能有效 |  |  | 3 | 曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 18 | 轿门门锁电气触点清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |  | 4 | 制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠 |  |
| 19 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |  |  | 5 | 控制柜各接线端子各接线紧固整齐线号齐全清晰 |  |
| 20 | 轿厢平层精度符合标准 |  |  | 6 | 控制柜各仪表显示正确 |  |
| 21 | 层站召唤、层楼显示齐全、有效 |  |  | 7 | 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |
| 22 | 层门地坎清洁 |  |  | 8 | 曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 |  |
| 23 | 层门自动关门装置正常 |  |  | 9 | 曳引绳绳头组合螺母无松动 |  |
| 24 | 层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |  | 10 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动，润滑良好 |  |
| 25 | 层门门锁电气触点清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |  | 11 | 层门、轿门门扇门扇各相关间隙符合标准 |  |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm |  |  | 12 | 对重缓冲距符合标准 |  |
| 27 | 底坑环境清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |  | 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 |  |
| 28 | 底坑急停开关工作正常 |  |  | 14 | 上下极限开关工作正常 |  |
| 电梯存在问题说明及建议： |  |  |  |  |  |  |
| 客户满意度及意见： |  |  |  |  |  |  |
| 到达时间： |  | 结束时间： |  | 下次预约保养时间： |  |  |
| 保养人员签名： 联系电话： |  |  |  | 用户签名： 联系电话： |  |  |